VALORACIÓN MASIVA DE PREDIOS RURALES EN EL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CELICA

INFORME DE VALORACIÓN CANTONAL

ENERO 2016.

QUITO – ECUADOR

VALORACIÓN MASIVA DE PREDIOS RURALES EN EL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CELICA

PERSONAL PARTICIPANTE

UE MAGAP PRAT – PROGRAMA SIGTIERRAS

Ing. José Duque (Coordinador del Proyecto)

Ing. Adrián Carrera (Coordinador de Valoración)

Ing. Lenin Vivanco (Técnico responsable valoración suelo)

Ing. Fredy Carrillo (Técnico responsable valoración construcciones)

Dr. Marcelo Albán (Asesor Jurídico)

PERSONAL TÉCNICO

Ing. Diego Albán

Ing. Alejandra Vega

Ing. Carlos Lescano

Ing. Corsiny Solano

Ing. David Freire

Ing. Diego Albán

Ing. Diego Núñez

Ing. José Silva

Ing. Lorena Rosas

Ing. Luis Lema

Ing. Luis Tene

Ing. Marina Trujillo

Ing. Stalin Revelo

Ing. Verónica Acosta

Ing. Xavier Rodríguez

ÍNDICE GENERAL

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN								 6

1.1.	Ubicación y Límites							 6

1.2. 	División Política Administrativa					 6

1.3.	Clima y factores climáticos						 8

1.4.	Visión agroeconómica							 8

2.	ANTECEDENTES								 9

3.	ALCANCE									 11

4.	METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE PREDIOS RURALES			 10

5.	ZONIFICACIÓN PRELIMINAR						 12

5.1.	Insumos								 13

5.2.	Agregaciones presentes en el Cantón Celica				 14

6.	AJUSTE DE ZONAS AGROECONÓMICAS HOMOGÉNEAS PRELIMINARES	16

7.	ZONAS AGROECONÓMICAS HOMOGÉNEAS					17

7.1.	1114ZH01								17

7.2.	1114ZH02								17

7.3.	1114ZH03								17

7.4.	1114ZH04								17

7.5.	1114ZH05								18

8.	MATRIZ DE VALOR								20

9.	FACTORES DE AJUSTE							22

9.1.	Disponibilidad de riego						22

9.2.	Accesibilidad								23

9.3.	Pendiente								23

9.4.	Edad de la plantación							25

9.5.	Titularidad (situación legal)						26

9.6.	Diversificación								26

10.	VALORACIÓN DE PREDIOS RURALES					27

11.	VALORACIÓN DE CONSTRUCCIONES					29

12.	VALORACIÓN DE MEJORAS							35

ILUSTRACIONES

Gráfico 1. Ubicación y límites cantonales de Celica			                	 1

Gráfico 2. División política administrativa del Cantón Celica				 2

Gráfico 3. Flujo del proceso de valoración del suelo de tierras rurales		 6

Gráfico 4. Mapa de intervención con levantamiento catastral			 7

Gráfico 5. Agregaciones presentes en el Cantón Celica				 9

Gráfico 6. Zonas Agroeconómicas Homogéneas Preliminares (ZAHP)		 10

Gráfico 7. Zonas Agroeconómicas Homogéneas Definitivas (ZAHD)			16

Gráfico 8. Zonas Agroeconómicas Homogéneas del Cantón Celica			19

Gráfico 9. Disponibilidad de riego en el Cantón Celica				20

Gráfico 10. Accesibilidad del Cantón Celica						22

Gráfico 11. Pendientes del Cantón Celica						23

Gráfico 12. Mapa de valor del Cantón Celica					               28

TABLAS

Tabla 1. Principales agregaciones del Cantón Celica					14

Tabla 2. Condiciones para asignar el grado de tecnificación				20

Tabla 3. Matriz de valor del Cantón Celica						21

Tabla 4. Factor en disponibilidad de riego en el cantón				23

Tabla 5. Factor de ajuste para accesibilidad en el Cantón Celica			24

Tabla 6. Factor de ajuste en cuanto a pendiente para el Cantón Celica		25

Tabla 7. Coberturas a las cuales se aplica el factor edad				25

Tabla 8. Factor edad de la plantación							26

Tabla 9. Factor titularidad aplicado al Cantón					26

Tabla 10.- Sistemas constructivos más representativos en el Cantón		29

Tabla 11.- Número de bloques en todo el cantón 					30

Tabla 12.- Costo de materiales 							30

Tabla 13.- Mano de Obra			 					31

Tabla 14.- Equipo y Maquinaria			 				31

Tabla 15.- Costo Indirecto								32

Tabla 16.- Costo de Acabados					 			33

Tabla 17.- Factores de Estado de Conservación					34

Tabla 18.- Vida Útil 									34

Tabla 19.- Tabla de factores de uso							35

Tabla 20.- Valor de mejoras								35

VALORACIÓN MASIVA DE PREDIOS RURALES EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CELICA

- INTRODUCCIÓN

  - Ubicación y Límites

El Cantón Celica está ubicado al sur-occidente de la provincia de Loja, tiene una superficie aproximada de 518,684 Km2 y se encuentra a una distancia desde la ciudad de Loja (capital de provincia) de 165 Km.

El cantón limita, al norte con los cantones Paltas, Puyango y Pindal; al sur con el cantón Macara; al oeste con los cantones Paltas y Sozoranga y al oeste con los cantones Pindal y Zapotillo. (Gráfico 1.)

Grafico 1.- Ubicación y límites cantonales de Celica.

1.2.- División Política Administrativa

El cantón Celica fue fundado por Manuel Carrión en 1783 y fue declarado cantón el 12 de diciembre de 1878 por el Gral. Ignacio de Veintimilla. Su cabecera cantonal lleva el mismo nombre.

El cantón se divide en cinco parroquias.

Una parroquia urbana:

- Celica: donde se ubica  su cabecera cantonal y parroquial denominada Celica

Cuatro  parroquias rurales:

- Cruzpamba: parroquia ubicada en la parte central del cantón.

- Pózul: parroquia al oeste del cantón, su cabecera parroquial es San Juan de Pózul

- Sabanilla: parroquia  ubicada  al  suroeste  del  cantón  por  donde  se  conecta  con  el  cantón Zapotillo.

- Teniente Maximiliano Rodríguez: se ubica al sur del cantón donde se ubica su cabecera parroquial denominada Algarrobillo.

La superficie de la parroquia Celica corresponde al 44% de la superficie cantonal, y el 54% restante se distribuye en las cuatro parroquias rurales, con 27% la parroquia Sabanilla, el 15% Pózul, 7% Cruzpamba y 5% a la parroquia Tnte. Maximiliano Rodríguez (Algarrobillo).

Gráfico 2.- División política administrativa del Cantón Celica

1.3.- Clima y factores climáticos

En general en el cantón el clima varía de acuerdo a la ubicación de cada una de las parroquias en los diferentes pisos altitudinales; el clima en las parroquias Celica y Pózul tiende a ser templado,  mientras  que  en  la  parroquias  de  la  parte  baja  como  Cruzpamba,  Tnte Maximiliano Rodríguez y Sabanilla es subtropical y tropical.

El  equipo  PDyOT  Celica (2011) señala  que: el  clima  de  su  cabecera  parroquial  es  subhúmedo, esto “debido a las bajas temperaturas que se registran en la noche; sin embargo la evolución diurna de este meteoro permite considerarlo como cálido”

La temperatura varía desde 14 a 16 °C en la parte alta del cantón Celica y hasta 24 a 26 °C en la parte baja respectivamente. La temperatura medio anual del cantón Celica es de 15°C. Las temperaturas más altas se registran en los meses de mayo, junio y noviembre. Las menores temperaturas corresponden a los meses de enero, febrero y diciembre, el mes más frío es febrero.

La precipitación es de 1500mm en la zona alta y 500 mm en la zona baja respectivamente, cuya pluviosidad promedio anual es de 1100mm.

1.4.- Visión agroeconómica

En el 2011 se elaboró un Plan de Ordenamiento Territorial del área Rural que estructura y planifica el desarrollo espacial de las actividades, a la vez que identifica diferentes metas a lograr  en  un  futuro  próximo.  En  este documento  se  identifican  diversas  áreas  destinadas  a diferentes usos, servicios ambientales, agroproductivo y urbanístico; los cuales se deben delimitar de manera rigurosa en base a la cartografía disponible.

En el sector rural la ocupación campesina es combinada, se dedican a la producción de alimentos para el autoconsumo, que incluyen el cultivo de bienes agrícolas y la crianza de animales.

Uno de los principales limitantes que tiene el cantón Celica en la producción agrícola es la irregularidad de su topografía. Según  información del Plan de desarrollo y  ordenamiento  territorial  (PDyOT) Celica (2011): “Las altitudes en el cantón Celica, varían de 2640 m.s.n.m. en el noroeste y hasta 264 m.s.n.m. en el sur oeste, en el límite con el cantón Zapotillo. Se puede considerar de manera general que la topografía del cantón es irregular y accidentada, lo cual dificulta  las actividades agrícolas, caracterizada por tierras montañosas con pendientes que van de 8 a más, en el 70% del territorio”

No obstante el área de uso agrícola alcanza las 9313 ha, en cuyos espacios están considerados cultivos asociados andinos, cultivos tropicales y el cultivo de maíz duro. Celica  uno  de  los  principales cantones productores de maíz a nivel de la provincia de Loja, la producción ocupa el 50% del total de la superficie de cultivos.

Otros cultivos importantes que se dan en algunas zonas del cantón son el plátano y el café  que sirven para el mercado interno y el autoconsumo.

En lo referente a la producción pecuaria el cantón cuenta con importantes áreas de pastizales  para la ganadería, la mayor parte de estos se concentra en la parroquia Celica. Según el (PDyOT) Celica (2011), en total el 24,40  %  de la  superficie  está  dedicada  a  esta  actividad, superando así a  la  producción agrícola común. Los productores destinan su producción para el autoconsumo y para la venta.

De igual manera dicho documento detalla que la escasez de agua de riego, las bajas eficiencias de riego y los problemas de manejo de suelos en laderas impiden un mayor y mejor aprovechamiento de las tierras de cultivo del cantón. Por este motivo los cultivadores trabajan, en su mayoría, a expensas de los inviernos (desde enero hasta mayo).

Como se menciono antes debido a la irregularidad de su topografía, hace que la accesibilidad sea limitada siendo la mayoría de vías de segundo y tercer orden. El cantón también cuenta con una red vial de primer orden que conecta a otros cantones y a la región costa.

Según el PDyOT  Celica  (2011), 5007 personas  se  encuentran  entre la  PEA cantonal,  el 34, 61 % de la población total, de los cuales el 80 % son hombres y solo el 20 % son mujeres; asimismo  se  concentra  el  mayor  número  de  PEA  en  la  parroquia  de  Celica  que  es  la cabecera cantonal.

El 50,97% de la PEA del cantón se dedica a la agricultura, ganadería, silvicultura, y pesca, así mismo se destacan actividades como la Administración Pública y Defensa el 13,20%, a las actividades no bien especificadas el 7,91%, el comercio al por mayor y menor con 6,47%, la enseñanza con un 5,35%, las actividades de construcción representan el 4,17%, la manufactura el 2,60%, el trabajador nuevo un 1,62% y el transporte con el 1,34%.

2.- ANTECEDENTES

El Art. 240 de la Constitución de la República establece que: “los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales... ";

El Concejo Municipal es el órgano de legislación y fiscalización del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Celica conforme lo establece el Art. 240 de la Constitución de la República y el Art.  86 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, (en adelante COOTAD.)

El Art.  264 numeral 9 de la Constitución de la República establece que los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que determine la ley: "Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales";

El COOTAD, en su Art. 55, literal i), determina que es competencia exclusiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal: "Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales";

El COOTAD en el Art. 139 establece: "La formación y administración de los catastros inmobiliarios urbanos y rurales corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, los que con la finalidad de unificar la metodología de manejo y acceso a la información deberán seguir los lineamientos y parámetros metodológicos que establezca la ley. Es obligación de dichos gobiernos actualizar cada dos años los catastros y la valoración de la propiedad urbana y rural. El Gobierno Central, a través de la entidad respectiva financiará y en colaboración con los gobiernos autónomos descentralizados municipales, elaborará la cartografía geodésica del territorio nacional para el diseño de los catastros urbanos y rurales de la propiedad inmueble y de los proyectos de planificación territorial";

El COOTAD en el Art. 494, respecto de la Actualización del Catastro, señala: "Las municipalidades y distritos metropolitanos mantendrán actualizados en forma permanente, los catastros de predios urbanos y rurales. Los bienes inmuebles constarán en el catastro con el valor de la propiedad actualizado, en los términos establecidos en este Código";

El COOTAD en el Art. 522, dispone que: "Las municipalidades y distritos metropolitanos realizarán, en forma obligatoria, actualizaciones generales de catastros y de la valoración de la propiedad urbana y rural cada bienio. A este efecto, la dirección financiera o quien haga sus veces notificará por la prensa a los propietarios, haciéndoles conocer la realización del avalúo.";

El COOTAD establece en el Artículo 516 los elementos a tomar en cuenta para la valoración de los predios rurales.- “Los predios rurales serán valorados mediante la aplicación de los elementos de valor del suelo, valor de las edificaciones y valor de reposición previstos en este Código; con este propósito, el concejo respectivo aprobará, mediante ordenanza, el plano del valor de la tierra, los factores de aumento o reducción del valor del terreno por aspectos geométricos, topográficos, accesibilidad al riego, accesos y vías de comunicación, calidad del suelo, agua potable, alcantarillado y otros elementos semejantes, así como los factores para la valoración de las edificaciones.”

En consideración a lo establecido por la Constitución de la República y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, citado anteriormente, se define como propósito del presente estudio a la valoración masiva de la tierra rural con fines catastrales, la misma que parte de conceptualizar y analizar los elementos físicos que para el efecto se establecen en la Ley.

Para el efecto, se tomó como base del estudio a la Propuesta de Metodología de Valoración de Tierras desarrollada por el programa SIGTIERRAS.

3.- ALCANCE

La Valoración de Tierras Rurales con fines de valoración catastral masiva en el Cantón Celica, se ejecutó a través del personal de SIGTIERRAS del componente de Valoración.

El trabajo se clasifico en las siguientes etapas:

- Metodología de Valoración de Predios Rurales

- Zonificación preliminar

- Estudio de reconocimiento en Campo

- Ajuste de Zonas Agroeconómicas Homogéneas preliminares

- Estudio de mercado

- Ajuste de Zonas Agroeconómicas Homogéneas

- Establecimiento de Factores de Ajuste

- Elaboración de la matriz de valor

- Valoración de Predios Rurales.

- Metodología de Valoración de construcciones

- Valoración de construcciones

- Valoración de mejoras

Grafico 3.- Flujo del proceso de valoración del suelo de tierras rurales

La ejecución de las fases indicadas se realizó en su mayor parte a la finalización de las fases de levantamiento predial y exposiciones públicas, debido a que de las mismas, se obtuvo la información base en el proceso de valoración de tierras.

4.- METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE PREDIOS RURALES

Para la valoración masiva del suelo rural de Celica, se ha considerado dos subrogados del valor: los precios de mercado que se pagan por los terrenos; y las características del espacio geográfico rural que permiten justificar y respaldar el primer subrogado.

La valoración se realizó a los predios intervenidos en el levantamiento catastral por parte del SIGTIERRAS. (Gráfico 4)

Gráfico 4.- Mapa de intervención con levantamiento catastral.

5.- ZONIFICACIÓN PRELIMINAR

Las zonas preliminares se delimitan atendiendo al previsible comportamiento del mercado inmobiliario rural. Generalmente sus linderos coinciden con límites naturales o administrativos, como por ejemplo: ríos, zonas de protección ambiental, divisorias de vaguadas, etc.; pues muchas de las parroquias y cantones se delimitaron originariamente atendiendo a similitudes de aspectos geográficos y agrarios.

5.1.- Insumos

Los insumos que se utilizan en la generación de la Propuesta de las Zonas Agroeconómicas Homogéneas preliminares  son:

- Ortofoto

- MDT (Modelo Digital del Terreno)

- CUT (Capacidad de Uso de las Tierras)

- Levantamiento Predial (Predios y Cobertura)

- Vías

- Centros Poblados

5.2.- Agregaciones presentes en el Cantón Celica.

A fin de reducir la variabilidad provocada por la temporalidad de los cultivos existentes en la zona, se utilizaron agrupaciones de cultivos que tienen características productivas y económicas similares. Estas agrupaciones se denominan agregaciones, las cuales permiten dar una apreciación de la distribución agropecuaria de la producción en el cantón.

Luego de realizada la obtención de información con las brigadas de levantamiento catastral, los principales cultivos presentes en la zona de intervención en el cantón son las siguientes: (Tabla 1)

Tabla 1. Principales cultivos en el Cantón Celica

| # | CULTIVO | SUPERFICIE/HA | REPRESENTATIVIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETACION ARBOREA | 21922,007 | 43,57% |
| 2 | PASTO CULTIVADO | 14791,573 | 29,40% |
| 3 | BARBECHO | 9262,413 | 18,41% |
| 4 | VEGETACION ARBUSTIVA | 1618,832 | 3,22% |
| 5 | MAIZ DURO | 1353,281 | 2,69% |
| 6 | MALEZA | 306,597 | 0,61% |
| 7 | VEGETACION HERBACEA | 261,572 | 0,52% |
| 8 | BANANO | 200,251 | 0,40% |
| 9 | HUERTO | 160,107 | 0,32% |
| 10 | CAFE | 109,832 | 0,22% |
| - | CONSTRUCCIONES | 47,141 | 0,09% |
| - | SUPERFICIE TOTAL | 50317,163 | 100,00% |

Datos obtenidos del barrido predial (BASE SEP142015_CELICA_FINAL_100_APR.mdb)

La información refleja que este cantón tiene un gran porcentaje de área destinada a la producción pecuaria, donde los productores se dedican a la cría ganado bovino (producción de leche), porcino y aves de corral para la venta y para el autoconsumo.

En lo referente a predios de uso agrícola el cultivo más representativo el maíz duro, a demás del banano, café  y huertos.

Para  la  delimitación  de  la  propuesta  de  la  ZAH  preliminar,  es  recomendable  utilizar elementos geográficos naturales como por ejemplo ríos y líneas de cumbre, redes viales, que no varían en el tiempo. Hay que tener en cuenta que estos elementos geográficos deben ser foto identificados y de fácil reconocimiento en campo.  (Grafico 5)

Gráfico 5.- Agregaciones presentes en el cantón Celica.

Analizada la información disponible se propone las siguientes zonas agroeconómicas homogéneas para el Cantón Celica. (Gráfico 6)

Gráfico 6.-  Zonas Agroeconómicas Homogéneas Preliminares (ZAHP)

6.- AJUSTE DE LAS ZONAS AGROECONÓMICAS HOMOGÉNEAS  PRELIMINARES

Durante las reuniones mantenidas con la con la Sra. Miriam Álvarez, Directora del Departamento de Avalúos y Catastros del GADM de Celica, se realizaron ajustes a las zonas agroeconómicas homogéneas preliminares, en las cuales a solicitud del municipio se creó una nueva zona en la que se observo un uso de tipo habitacional y alto fraccionamiento (lotizaciones). (Gráfico 7)

Gráfico 7.-  Zonas Agroeconómicas Homogéneas Definitivas (ZAH)

7.- ZONAS AGROECONÓMICAS HOMOGÉNEAS

En base a la propuesta que se menciona al inicio de este documento y con la información obtenida por parte del Departamento de Avalúos y Catastros del GADM de Celica se ha realizado un ajuste de cada una de las zonas que se describen a continuación (Grafico 8):

7.1.- 1101ZH01. Zona definida principalmente por tener uso agrícola, siendo las principales coberturas el maíz, caña de azúcar, huerto, café y banano.

Los valores de mercado mencionados por el municipio indican que los terrenos cultivados podrían tener un valor (si se comercializasen) en torno a los 2.000 $/ha.

7.2.- 1114ZH02. Zona definida principalmente por tener un uso pecuario, teniendo como cobertura principal el pasto cultivado. Existen pocos sectores dedicados a la producción agrícola, principalmente al ciclo corto.

El valor de la tierra en predios cultivados que se puede estimar en la zona  es de 1.500 $/ha.

7.3.- 1114ZH03. Zona definida principalmente por tener uso agrícola destinado al cultivo de maíz duro. En esta zona no se dispone de agua para riego e inclusive es limitada para el consumo humano, es por esto que el cultivo de maíz se da en época lluviosa.

El valor que se estima en el sector va desde los 800 hasta los 1.000 $/ha de terreno.

7.4.- 1114ZH04. Zona que presenta pendientes abruptas con alta erosión. Las vías de acceso a esta zona son caminos de verano, teniendo mucha dificultad de ingreso en época lluviosa.

Existe poca presencia de cultivos, siendo la principal cobertura la vegetación natural.

El valor de la tierra en la zona es de 700 $/ha.

7.5.- 1114ZH05. Zona con predios menores a una superficie de 2000 m², tiene un alto grado de fragmentación, creada en conjunto con el personal técnico del municipio, en donde consideran que el valor referencial para estos predios en cuestión es de $1/m2.

Gráfico 8.- Zonas Agroeconómicas Homogéneas  del cantón Celica

8.- MATRIZ DE VALOR.

Para la elaboración de la matriz de valor se realizó un análisis conjunto la Directora del Departamento de Avalúos y Catastros del GADM de Celica, por ser un actor clave en este proceso y su amplio conocimiento en los valores de mercado rural del cantón.

El análisis se focalizo en el uso actual del suelo acorde a las agregaciones presentes en el levantamiento predial.

En la matriz de valor para clasificar las agregaciones entre tecnificadas y no tecnificadas se utiliza las siguientes condiciones.

Tabla 2.- Condiciones para asignar el grado de tecnificación

Nota: Todas las otras condiciones pasan a ser su grado de tecnificación "no tecnificado"

Tabla 3.-  Matriz de valor del Cantón Celica.

9.- FACTORES DE AJUSTE

Para evitar la generalidad de valores de un predio a otro se aplican factores que reflejan las características tanto en riego, accesibilidad, pendiente, edad de cultivo, y situación legal de cada uno de los predios determinándose un avaluó real de los mismos.

9.1.- Factor disponibilidad de riego

El riego es un factor primordial en la producción en el cantón, sin embargo en el cantón Celica se puede evidenciar que la producción se encuentra atada directamente a la época invernal. Acorde a la información del levantamiento predial se puede observar que pocos predios son aquellos que cuentan con acceso al riego. (Gráfico 9)

Gráfico 9.- Disponibilidad de riego en el cantón Celica.

Tabla 4.- Coeficiente aplicado para el factor en disponibilidad riego en el cantón

| DESCRIPCIÓN RIEGO | *COEFICIENTE RIEGO |
| --- | --- |
| PERMANENTE | 1,10 |
| OCASIONAL | 1,05 |
| NO TIENE | 1,00 |
| NO APLICA | 1,00 |

*Factor riego

9.2.- Factor Accesibilidad.

Este factor se aplica al predio y comprende la distancia que existe entre una vía o  un centro poblado hacia el predio, siendo los centros poblados de las mismas los de mayor influencia. (Gráfico 10)

Gráfico 10.- Accesibilidad del Cantón Celica

Tabla 5.- Factor de ajuste para accesibilidad en el cantón.

| CLASES ACCESIBILIDAD | DESCRIPCIÓN ACCESIBILIDAD | *COEFICIENTE ACCESIBILIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | MUY ALTA | 1,10 |
| 2 | ALTA | 1,05 |
| 3 | MODERADA | 1,00 |
| 4 | REGULAR | 0,95 |
| 5 | BAJA | 0,90 |
| 6 | MUY BAJA | 0,85 |

*Factor Accesibilidad

9.3.- Pendiente.

Aplica una afectación directa al predio dependiendo de las condiciones topográficas que limitan el rendimiento y la explotación agrícola. (Gráfico 11)

Gráfico 11.- Pendientes Cantón Celica

Tabla 6.- Factor de ajuste en cuanto a pendiente para el Cantón Celica

| CLASES PENDIENTE | GRADO PENDIENTE | CODIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN PENDIENTE | *COEFICIENTE PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 - 5 | A | PLANA | 1,00 |
| 2 | 5 - 10 | B | SUAVE | 1,00 |
| 3 | 10 - 20 | C | MEDIA | 0,95 |
| 4 | 20 - 35 | D | FUERTE | 0,90 |
| 5 | 35 - 45 | E | MUY FUERTE | 0,85 |
| 6 | 45 - 70 | F | ESCARPADA | 0,85 |
| 7 | > 70 | G | ABRUPTA | 0,80 |

*Factor Pendiente

9.4.- Factor Edad de la plantación.

Se aplica al subpredio en las siguientes coberturas:

Tabla 7.- Coberturas a las cuales se aplica el factor edad.

Tabla 8.- Coeficiente para el factor edad de la plantación

| DESCRIPCIÓN EDAD | *COEFICIENTE EDAD |
| --- | --- |
| PLENA PRODUCCIÓN | 1,00 |
| EN DESARROLLO | 0,99 |
| FIN DE PRODUCCIÓN | 1,00 |
| NO APLICA | 1,00 |

*Factor Edad

9.5.- Factor Titularidad (situación legal)

Este factor se aplica al predio, el grado de afectación para los predios que muestren incertidumbre en su situación legal se verán afectados por una disminución del 5% al valor bruto del predio, considerando que desconocemos las circunstancias de esta incertidumbre en cuanto a su legalidad para este factor se ha tomado el mínimo de afectación.

Tabla 9.- Coeficiente titularidad aplicado al cantón

| DESCRIPCIÓN TITULARIDAD | *COEFICIENTE TITULARIDAD |
| --- | --- |
| CON TITULO | 1,00 |
| SIN TITULO | 0,98 |
| S/I | 1,00 |

*Coeficiente Titularidad

9.6.- Factor Diversificación

Este factor se aplicara de acuerdo al criterio técnico municipal y mediante ordenanza, a uno o varios predios a diferencia del resto de factores que se aplican a nivel cantonal, estos predios deben mostrar algún tipo de peculiaridad que influye en su avaluó final. Por ejemplo predios junto a un relleno sanitario o predios en situación de riesgo.

10.- VALORACIÓN DE PREDIOS RURALES

La valoración masiva de predios rurales es el resultado de:

Am=(S1×P1+S2×P2+…+Sn×Pn

Dónde:

Am  =   Avalúo masivo del predio, expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica ($USD)

S1…n = Superficie del subpredio intersecada con las ZAH, expresada en hectáreas

P1…n  = Precio o valor de la ZAH, expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica por hectárea ($USD/ha)

Los resultados de valoración generan el mapa de valor del Cantón. (Grafico 12)

Gráfico 12.- Mapa de valor del Cantón Celica

11.- VALORACIÓN DE CONSTRUCCIONES

11.1.- Metodología de valoración de construcciones

La Valoración de edificaciones rurales se realiza utilizando  el Método de Costo Reposición, en donde se ejecuta una simulación de la construcción de la obra con costos actualizados y depreciaciones en función de la edad y la vida útil; además de su estado de conservación.

11.2.- Material predominante en la categoría de estructura, pared  y cubierta

En el cantón CELICA existen 2182 edificaciones rurales que se ha valorado en función del Material Predomínate ESTRUCTURA, PARED, CUBIERTA Y ACABADOS.

Tabla 10.- Sistemas constructivos más representativos en el Cantón

| N° | TIPOLOGIAS | VALOR/TIPOLIOGÍA (USD$) | EDIFICACIONES (UNIDADES) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pared soportante + Adobe Tapial/ladrillo/Piedra + Asbesto Cemento | 102,69 | 1050 |
|  | Pared soportante + Adobe Tapial/ladrillo/Piedra + Zinc | 87,87 | 283 |
|  | Hormigón Armado +ladrillo o bloque + Asbesto Cemento | 152,92 | 369 |
|  | Hormigón Armado +ladrillo o bloque +Losa de Hormigón | 196,16 | 50 |
| 7 | OTRAS TIPOLOGIAS | 127,96 | 429 |
|  | TOTAL |  | 2182 |

Tabla 10.1- Valoración del Cantón Edificaciones.

| N° | DESCRIPCION | MONTO |
| --- | --- | --- |
| 1 | LPR Edificaciones | 8.708.103,32 |

Tabla 10.2- Valoración del Cantón Mejoras adheridas al predio.

| N° | DESCRIPCION | MONTO |
| --- | --- | --- |
| 1 | LPR Mejoras | 0,00 |

Tabla 11.- Numero de bloques en todo el cantón

| N° | PREDIOS | BLOQUE DE CONSTRUCCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.147 | 2147 |

11.3.- Costo de los Materiales

Los costos de materiales se tomaron de la información procedente de la cámara de construcción de pichincha.

Tabla 12.- Costo de materiales de obra

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UNITARIO |
| 101 | Agua | m3 | $2,00 |
| 103 | Cemento | Kg | $0,14 |
| 104 | Ripio Minado | m3 | $13,33 |
| 105 | Polvo de piedra | m3 | $16,08 |
| 111 | Acero de refuerzo f'y = 4200 Kg/cm2 | Kg | $0,99 |
| 125 | Piedra Molón | m3 | $5,50 |
| 132 | Clavos | Kg | $2,00 |
| 142 | Pared Prefabricada e=8 cm, Malla 5.15 | m2 | $16,00 |
| 148 | Columna, viga de madera rustica | M | $4,50 |
| 149 | Columna de caña guadua | M | $1,50 |
| 152 | Pared de madera rustica | m2 | $8,00 |
| 154 | Mampara de Aluminio y Vidrio | m2 | $100,00 |
| 155 | Zinc | m2 | $2,45 |
| 156 | Galvalumen | m2 | $13,40 |
| 157 | Steel Panel | m2 | $4,83 |
| 158 | Adobe común | U | $0,60 |
| 159 | Tapial e=0.40 incl encofrado | m2 | $9,00 |
| 161 | Arena Fina | m3 | $11,67 |
| 163 | Bloque 15 x 20 x 40 Liviano | U | $0,40 |
| 165 | Eternit | m2 | $7,94 |
| 166 | Ardex | m2 | $3,64 |
| 167 | Duratecho | m2 | $6,65 |
| 170 | Palma incluye alambre de amarre | m2 | $6,00 |
| 171 | Paja incluye alambre de amarre | m2 | $5,00 |
| 172 | Plastico Reforzado | m2 | $3,20 |
| 173 | Policarbonato | m2 | $10,00 |
| 176 | Bahareque | m2 | $4,00 |
| 177 | Latilla de caña | m2 | $2,20 |
| 196 | Correa tipo G200x50x15x3mm | Kg | $1,00 |
| 209 | Alfajia | m | $1,50 |
| 211 | Correa tipo G150x50x15x3mm | Kg | $1,00 |
| 213 | Correa tipo G100x50x3mm | Kg | $1,00 |
| 214 | Teja Lojana o Cuencana | U | $0,49 |
| 215 | Tira eucalipto | U | $0,60 |
| 216 | Tirafondo | U | $0,50 |
| 240 | Ladrillo Jaboncillo | U | $0,38 |
| 252 | Perfil Aluminio tipo O,4"x4"x 3mm x 6,00 m | m | $41,50 |
| 249 | Geomembrana HDPE 1000 | m2 | $4,94 |

Tabla 13.- Costo de Mano De Obra

| CODIGO | TRABAJADOR | JORNAL REAL |
| --- | --- | --- |
| 1000 | Peón | 3,18 |
| 1004 | Ay. de fierrero | 3,22 |
| 1005 | Ay. de carpintero | 3,22 |
| 1011 | Albañil | 3,22 |
| 1014 | Fierrero | 3,22 |
| 1023 | Maestro de obra | 3,57 |
| 1024 | Chofer tipo D | 4,67 |
| 1028 | Carpintero | 3,39 |
| 1037 | Ay. De soldador | 3,22 |
| 1038 | Operador de Retroexcavadora | 3,57 |
| 1051 | Maestro estructura especializado | 3,57 |
| 1056 | Maestro Soldador | 3,57 |
| 1057 | Maestro Aluminero | 3,57 |
| 1058 | Ay. Aluminero | 3,39 |
| 1062 | Ay. Especializado | 3,39 |
| 1065 | Instalador de perfileria aluminio | 3,39 |

Tabla 14.- Costo de Equipo y maquinaria

| CODIGO | DESCRIPCION | COSTO |
| --- | --- | --- |
|  |  | HORA |
| 2000 | Herramienta menor | $ 0,50 |
| 2001 | Compactador mecánico | $ 5,00 |
| 2002 | Volqueta 12 m3 | $ 25,00 |
| 2003 | Concretera 1 Saco | $ 5,00 |
| 2006 | Vibrador | $ 4,00 |
| 2010 | Andamios | $ 2,00 |
| 2013 | Retroexcavadora | $ 25,00 |
| 2043 | Soldadora Eléctrica 300 A | $ 2,00 |
| 2055 | Taladro Peq. | $ 1,50 |
| 2058 | Camión Grua | $ 20,00 |

11.4.- Factores aplicados a la valoración de construcciones

11.4.1.- Uso

Tabla 15.- Factor uso aplicado a las construcciones

| CÓDIGO | CALIFICACIÓN | FACTOR POR USO |
| --- | --- | --- |
| 0 | Sin uso | 1 |
| 1 | Bodega/almacenamiento | 0,95 |
| 2 | Garaje | 0,975 |
| 3 | Sala de máquinas o equipos | 0,9 |
| 4 | Salas de postcosecha | 0,9 |
| 5 | Administración | 0,975 |
| 6 | Industria | 0,9 |
| 7 | Artesanía, mecánica | 0,95 |
| 8 | Comercio o servicios privados | 0,975 |
| 9 | Turismo | 0,975 |
| 10 | Culto | 0,975 |
| 11 | Organización social | 0,975 |
| 12 | Educación | 0,9 |
| 13 | Cultura | 0,975 |
| 14 | Salud | 0,95 |
| 15 | Deportes y recreación | 0,95 |
| 16 | Vivienda particular | 0,975 |
| 17 | Vivienda colectiva | 0,975 |
| 99 | Indefinido/otro | 0,95 |

11.4.2.- Estado

El factor estado de conservación de construcción se califica en función de la información ingresada de la Ficha Predial Rural de la siguiente manera:

Tabla 16.- Factor estado aplicado a las construcciones

| CODIGO | Estado | Descripción | Ch |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BUENO | Las condiciones físicas son buenas e indican un estado de conservación adecuado. No requiere reparación | 1 |
| 2 | REGULAR | Se puede observar señales de deterioro, se puede utilizar adecuadamente y requiere ser reparado o recuperado. Reparaciones medianas: cambio parcial de instalaciones hidráulicas, sanitarias o eléctricas, cambio de pisos, sanitarios, manchas importantes de humedad | 0,819 |
| 3 | MALO | Se observa un deterioro significativo y resulta difícil su utilización y recuperación: Reparaciones grandes: rehacer mampostería, cambio total de instalaciones hidráulicas, sanitarias o eléctricas, daños en la cubierta, deterioro de la estructura | 0,474 |

11.4.3.- Factor de depreciación

La depreciación se calculará aplicando el método de Ross determinado en función de la antigüedad y su vida útil estimada para cada material predominante empleado en la estructura; además, se considerará el factor de estado de conservación relacionado con el mantenimiento de la edificación. Para obtener el factor total de depreciación se empleará la siguiente fórmula:

𝑓𝑑=[1−((𝐸/Vt)+(𝐸/𝑉𝑡)²)×0.50]×𝐶ℎ

Donde:

𝑓𝑑 = Factor depreciación

𝐸 = Edad de la estructura

𝑉𝑡 = Vida útil del material predominante de la estructura

𝐶ℎ = Factor de estado de conservación de la estructura

Se aplicará la fórmula cuando la edad de la construcción sea menor al tiempo de vida útil, caso contrario se aplicará el valor del 40% del valor residual.

El factor estado de conservación de construcción se califica en función de la información ingresada de la Ficha Predial Rural de la siguiente manera:

Tabla 17.- Vida útil de los materiales predominantes en Estructura

| VIDA UTIL (AÑOS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIGO | ESTRUCTURA | RANGO* |  | CANTONAL |
|  |  | MAXIMO | MINIMO |  |
| 1 | HORMIGON ARMADO | 100 | 60 | 80 |
| 2 | ACERO | 100 | 60 | 80 |
| 3 | ALUMINIO | 80 | 40 | 60 |
| 4 | MADERA OPCION 2 (QUE NO RECIBA TRATAMIENTO PERÍODICO) | 25 | 15 | 20 |
| 5 | PAREDES SOPORTANTES | 60 | 40 | 50 |
| 6 | MADERA OPCION 1 (QUE RECIBA TRATAMIENTO PERÍODICO) | 60 | 40 | 50 |
| 9 | OTRO | 50 | 30 | 40 |

11.4.4.- Costos Indirectos

El tipo de acabado de los materiales predominantes se determina con los costos indirectos que se aplica en el análisis de precios unitarios, como constan a continuación:

Tabla 18.- Factor costos indirectos aplicado a las construcciones

| COSTO INDIRECTO (CI) |  |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | ACABADO | VALOR (CI) |
| 1 | TRADICIONAL - BASICO | 0,1 |
| 2 | ECONOMICO | 0.15 |
| 3 | BUENO | 0.20 |
| 4 | LUJO | 0.25 |

Los acabados generales de la construcción son determinados por la sumatoria del valor de la estructura, pared y cubierta, multiplicados por un factor que está relacionado con la cantidad y calidad de los acabados que se encuentran dentro de la construcción.

Tabla 19.- Factor para determinar el costo de acabados

| CÓDIGO | ACABADO | FACTOR |
| --- | --- | --- |
| 1 | Factor Acabado Básico-Tradicional | 0.19 |
| 2 | Factor Acabado Económico | 0.35 |
| 3 | Factor Acabado Bueno | 0.46 |
| 4 | Factor Acabado Lujo | 0.55 |

12.- VALORACIÓN DE MEJORAS

Son todas las construcciones instalaciones u obras de infraestructura que representan una inversión en el predio con el fin de mejorar sus niveles de seguridad, productividad, funcionalidad, aprovechamiento del espacio, intensificación e incorporación de valor agregado, etc.

El material predomínate a levantar es el de la estructura que soporta la mejora adherida a la edificación.

El cantón tiene 4 mejoras

Las mejoras adheridas al predio son determinadas por el tipo de material que conforma la estructura que soporta la mejora o construcción.

Tabla 20.- Materiales predominantes para valorar mejoras.

| MATERIAL PREDOMINATE PARA VALORAR MEJORAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MATERIAL | HORMIGÓN X | LADRILLO O BLOQUE | PIEDRA | MADERA | METAL | ADOBE O TAPIA | BAHAREQUE CAÑA REVESTIDA | CAÑA | ALUMINIO Y VIDRIO | PLÁSTICO O LONA |
| MEJORAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTABLO GANADO MAYOR |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| ESTABLO GANADO MENOR |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| SALA DE ORDEÑO |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| GALPÓN AVÍCOLA |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| PISCÍNAS PISCÍCOLAS |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| ESTANQUE O RESERVORIO |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERNADEROS |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X |
| TENDALES |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANTA DE POSCOSECHA |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |